瑶杰电子Minpro系列编程器说明

由于现在的WIN7（64位）WIN8 WIN8.1 WIN10系统 安装第三方驱动需要数字签名验证

使用win7 win8 win8.1 win10系统的用户安装驱动前，一定要先关闭系统的数字签名认证

编程器现在提供的是绿色版的烧录软件，但使用前必须先安装驱动程序。

编程器插入USB口跟电脑连接，尽量使用USB2.0端口，不要用USB3.0端口

严禁使用USB集线器（USB HUB）进行连接，会无法识别编程器

不要插电脑机箱前面的USB端口，尽量直接插在电脑主板上的原生USB端口

插入USB编程器后，电脑会提示找到新硬件

安装驱动前请禁用驱动数字签名！！！

鼠标右键点击“计算机”或“我的电脑”然后选“管理”

在设备管理器 里面找到编程器后右键点击编程器选“更新驱动程序软件”

再选择“手动查找并安装驱动程序软件”

选择驱动程序目录

选择驱动程序后，点下一步进行驱动程序安装

安装过程中，会弹出提示，点“始终安装此驱动程序软件”即可

驱动安装成功

驱动安装成功后，直接运行软件即可！

注意：软件可能会被360等杀毒软件误报，添加到信任即可，请放心使用

关闭windows数字签名认证的方法如下：

【win8系统】

(1)、如果是Win8（主）双系统，启动到选系统的时候，

选最下面的：

更改默认值或选择其它选项——>选择其它选项

——>疑难解答——>高级选项

——>Windows启动设置—重新启动，

然后选择“禁用驱动程序强制签名”；

(2)、如果不是Win8（主）的双系统，或是Win8单系统，

进系统后，

[Win]+[C]调出Charm菜单-更改电脑设置-

设置-常规-高级启动的立即重启

-疑难解答-高级选项-启动设置-重新启动，然后禁用驱动强制签名。

注：系统每次重启后默认会自动启动驱动强制签名

备注：WIN7 WIN8 WIN10系统

（由于部分系统权限太高，导致系统拦截了部分程序的运行）

*文件打开错误，不能读写文件

*文件拖拽失效

*没有生成桌面图标

*打开软件提示缺少文件

解决方法：

1.烧录软件放在D盘或者其他盘，不要C盘就行

2.在C盘或者其他盘下新建一个文件夹，安装到新建的文件夹下即可解决，不要安装在默认系统目录下。

*安装完运行时部分电脑需要使用管理员身份运行。

软件介绍

双击打开软件即可

出现软件界面：

连接好编程器，打开软件，编程器就会检测到编程器型号

快速烧录：

放上芯片，点击检测，识别出芯片型号（25 spf lash才可以识别型号，24芯片需要手动选择芯片型号）

点击打开，打开文件，打开后点击自动按键，就会自动执行擦除 写入 效验，等待提示烧录成功后，就烧录好了，

如果需要读出芯片数据，点击读取按键，在点击保存按键，就可以把芯片数据保存在电脑里了，

批量烧写功能：点击检测-检测出芯片型号或者手动选择好芯片型号，导入需要写的数据，点击批量按键，然后编程器会自动烧录芯片，当一个芯片烧录完成后，取下芯片，让后再放上需要烧录的芯片，编程器又继续烧录，中途无需任何操作，只需要取放芯片即可，批量结束，点击停止按键即可。

芯片放置：软件左下边有芯片放置图，手柄处为芯片1脚。如果贴片类芯片，需要转换成直插才能放在编程座上，建议根据自己芯片封装大小购买对应转接座使用。

公司网址：http://www.yaojiedianzi.com